SharpGrade G89 (2.26m / 89”) SharpGrade G73 (1.85m / 73”)

### SharpGrade G73

# SharpGrade G89 (2.26m) SharpGrade G73 (1.85m)

PLANIERBLÄTTER FÜR KOMPAKTLADER UND KOMPAKTRAUPENLADER MIT KLEINEM RAHMEN

Kompaktmaschinen mit kleinem Rahmen (30 ps - 60 ps)

# Der Maßstab für präzises Planieren mit Kompaktmaschinen

www.sharpgrade.com

## IMAGE TO BE UPDATED

Hintermesser für präzises Planieren beim Rückwärtsfahren

Hydraulische Seitenflügel steuern das Material in beide Richtungen

Verstellbare Anhängeplatte mit integriertem Sicherheitstritt

G73

G89

TECHNISCHE DATEN

| Fronteinzug | Manuell | Manuell |
| --- | --- | --- |
| QuadGrade 2D Lasersteuerung | Optional | Optional |
| 3D GPS- oder TPS-Steuerung | Optional | Optional |
| Blattbreite mit schwenkbarem Messer & geschlossenen Seitenflügel | 1.15m | 1.54m |
| Blattbreite mit geöffneten Seitenflügeln | 1.85m | 2.26m |
| Messerwinkel | +/- 30 Grad | +/- 30 Grad |
| Messerneigung | +/- 10 Grad | +/- 10 Grad |
| Seitenflügelwinkel | Insgesamt 120 Grad | Insgesamt 120 Grad |
| Gewicht | 430 kg | 480 kg |
| Leistungsspanne | 30 - 50 PS (1,800 kg) | 40 - 60 PS (2,300 kg) |
| Max. Hydraulikdruck | 4,060 psi / 280 Bar | 4,060 psi / 280 Bar |
| Durchflussrate min./max. | 6-19 GPM / 25-72 l/min | 6-19 GPM / 25-72 l/min |
| Tiefliegender Lenkbalken | Nicht vorhanden | Standard |
| Verstellbare Anhängeplatte | Standard | Standard |
| Reifen | 470mm x 216mm | 470mm x 216mm |
| Kompatibel mit 3D-Systemen | Ja | Ja |

* Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern

Kompakte Größe – Große Leistung

Kein Schmierfett – Alle Gelenke sind lebensdauergeschützt und abgedichtet

Schmalste Blattbreite ihrer Klasse – für besseren Zugang zu engen Bereichen

### SharpGrade G89

- Schwenkbares Hintermesser für präzises Rückwärtsplanieren

- Kein Kreisgetriebe – kein Abschmieren oder Einstellen erforderlichPräzises Planieren mit bis zu ± 3 mm Genauigkeit

- Abgedichtete, geschützte und wartungsfreie Lager – kein Nachschmieren nötig

- Patentierte QuadRod-Kinematik: hält das Blatt parallel und synchronisiert Vorder- und Hintermesser

- Einziehbares Frontchassis: Planieren direkt bis an Bordsteine; kompakte Transportlänge

- Kein Mittelgelenk: bis zu 3× schnelleres Planieren ohne seitliches Spiel

- Verstellbare Anhängeplatte: für reproduzierbar präzises Planieren

- Tiefliegender Lenkbalken (nur G89): reduziert Reifenschlupf bei

Kurvenfahrten

- Außenliegende Hydraulikzylinder verhindern Kreuzkopplung

- Robustes, schmales Boxchassis für beste Sicht

- Schwenkzylinder oberhalb des Materials montiert – für längere Lebensdauer

- Hartmetallverstärkte Seitenflügel und Hufeisen – für maximale Standzeit

- Hydraulische Seitenflügel steuern das Material beidseitig

- Garantie: 12 Monate auf alle Komponenten, auch bei Vermietung

- Garantie auf Kinematik: 24 Monate

# Wenn Höchstleistung auf engem Raum gefragt ist

Der Bau in dicht bebauten städtischen Gebieten bringt große Herausforderungen: enger Zugang und wenig Platz. Die kompakten Planierblätter von SharpGrade sind die Lösung – leistungsstark, platzsparend und speziell für die härtesten Baustellen entwickelt.

Gebaut für harte Einsätze, sind die Modelle für Maschinen von 30–60 PS ausgelegt. Ideal für:

Bordstein- und Gehwegvorbereitung  Landschaftsbau

Reit- und Sportanlagen  Hausfundamente

Besonders in Kombination mit 3D-Steuerungssystemen erzielen Sie höchste Präzision. Mit dem QuadGrade Power Pro kann das Blatt sogar kabellos von der Basismaschine gesteuert werden – perfekt für Vermietung und Flotteneinsatz.

Verstellbare Anhängeplatte

Präzises Planieren mit bis zu 3 mm Genauigkeit

$	Planieren vorwärts und rückwärts für maximale Produktivität

QuadRod-Gelenke: abgedichtet, geschützt, dauergeschmiert, wartungsfrei

Design ohne Kreuzkopplung – höchste Steifigkeit und Präzision

Hydraulische Seitenflügel steuern Materialfluss und umgehen Versorgungsleitungen

Kompatibel mit allen gängigen 3D-Steuerungssystemen

www.sharpgrade.com

## ZERO WASTE

SHARPGRADE, QUADROD, QUADGRADE & HARDILUBE

sind Marken von Progressive IP Limited, Neuseeland Copyright 2020–2021 Progressive IP Limited

NZ-Patent-Nr. 771572, 777227

SharpGrade steht für ein starkes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Seit unserer Gründung folgen wir einer konsequenten Null-Abfall-Philosophie und setzen kontinuierlich neue Maßstäbe für nachhaltige Produktion.